胜模RCS系统接口定义

上海胜模仓储设备有限公司

2022月9月13日

版本：V1.0

版本历史：

| 版本 | 修改人 | 修改时间 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 张林 | 2022-8-2 | 1.0版本发布 |
| V1.0.1 | 张林 | 2022-9-13 | 添加设备状态获取 |
| V1.0.2 | 张林 | 2022-10-20 | 确认仓库标识 |
| V1.0.2 | 张林 | 2023-8-10 | - 请求状态层号为空,获取所有设备集 - 增加设备的层号 |
| V1.0.2 | 张林 | 2023-9-18 | - 反馈任务状态接口，增加换层的目标层字段destLayer - 增加新接口释放出入库口的托盘为无货 |

目录

1.	接收任务 *	4

2.	取消任务*	5

3.	反馈任务状态*	6

4.	设备状态 *	7

- 接收任务 *

| 接口名 | createTask |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能说明 | 接收上位系统下发的任务(出库，入库，移库) |  |  |  |
| 接口协议 | REST :{ http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/createTask} |  |  |  |
| 提供方 | SEMA-RCS |  |  |  |
| 调用方 | 上位系统 |  |  |  |
| 请求参数 | 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
|  | taskId | String | 是 | 上位任务唯一标识 |
|  | warehouseCode | String | 是 | 仓库唯一标识(taiwan) |
|  | taskType | String | 是 | 任务类型: in:入库 out:出库 move:移库 changeLayer: 空车换层 |
|  | containerCode | String | 是 | 容器编号 |
|  | start | String | 是 | 业务起点(取货的位置) |
|  | end | String | 是 | 业务终点(放货的位置) |
|  | parameters | Map<String,String> | 是 | 扩展项,字段不够时可用拓展性补充 |
|  | taskSendTime | Date | 否 | 任务下发时间 |
|  | priority | Integer | 否 | 优先级（1-5：数字越大优先级越高） |
| 应答 | code | String | 是 | 响应码： 200：接收成功， 403：校验失败 999：异常 |
|  | msg | String | 是 | 响应消息或错误消息 |
|  | data | Map<String,Object> | 否 | 扩展数据 |
| 备注 |  |  |  |  |
| 示例 | 请求 | REST：POST http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/createTask { "taskId": "198465", "warehouseCode": "taiwan", "taskType": "in", "taskSendTime": "2023-10-12 11:03:17", "start": "0_0_1", "end": "2_5_3", "priority": 1, "containerCode": "P202304160008" } |  |  |
|  | 应答 | { "code": "200", "msg": "SUCCESS" "data": {} } |  |  |

- 取消任务*

| 接口名 | cancelTask |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能说明 | 上位系统可以取消未执行的任务 |  |  |  |
| 接口协议 | REST:{ http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/cancelTask} |  |  |  |
| 提供方 | SEMA-RCS |  |  |  |
| 调用方 | 上位系统 |  |  |  |
| 请求参数 | 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
|  | taskId | String | 是 | 上位任务唯一标识 |
|  | warehouseCode | String | 是 | 仓库唯一标识(taiwan) |
|  | reason | String | 否 | 取消原因 |
| 应答 | code | String | 是 | 响应码： 200：接收成功， 403：校验失败 999：异常 |
|  | msg | String | 是 | 响应消息或错误消息 |
| 备注 |  |  |  |  |
| 示例 | 请求 | REST：POST http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/cancelTask { "taskId": "19471", "warehouseCode": "taiwan", "reason": "取消任务" } |  |  |
|  | 应答 | { "code": "200", "msg": "SUCCESS" "data": {} } |  |  |

- 反馈任务状态*

| 接口名 | taskFeedBack |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能说明 | 向上位系统反馈任务取放过程状态 |  |  |  |
| 接口协议 | REST: { http://{ip}:8061/api/Task/taskFeedBack} |  |  |  |
| 提供方 | 上位系统 |  |  |  |
| 调用方 | SEMA-RCS |  |  |  |
| 请求参数 | 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
|  | taskId | String | 否 | 上位任务唯一标识 |
|  | warehouseCode | String | 是 | 仓库唯一标识(taiwan) |
|  | taskType | String | 是 | 任务类型: in:入库 out:出库 move:移库 changeLayer: 空车换层 charge:充电 moveOrCarry:移位 |
|  | deviceId | String | 是 | 申请设备编号（r1,r2,r3） |
|  | applyDeviceId | String | 是 | 被申请设备编号(提升机编号，碟盘机编号，输送线编号) |
|  | taskStatus | String | 是 | 1.applyTask: 申请取货(提升机取货待命点) 2.taskFinish: 取货完成(提升机取货待命点) 3.applyPut: 申请放货(提升机放货待命点) 4.putFinish: 放货完成(提升机放货待命点) 5.applyEnter: 申请驶入(换层待命点) 6.enterFinish: 驶入完成(提升机内部) 7.applyOut: 申请驶出(提升机内部) 8.outFinish: 驶出完成(换层待命点) 9.taskSuccess:任务完成（整个任务完成信号） 10.taskStart:任务开始（整个任务开始执行已经分配车辆） 11.taskError:当前执行任务发生异常 |
|  | errorMsg | String | 否 | 任务异常消息 |
|  | destLayer | Integer | 否 | 目标层(1 - 9层) 充电层:101,102,103,104 |
| 应答 | code | String | 是 | 响应码： 200：接收成功 201：提升机运行中 403：校验失败 999：异常 |
|  | msg | String | 是 | 响应消息或错误消息 |
| 备注 |  |  |  |  |
| 示例 | 请求 | REST：POST http://ip:port/XXXX/taskFeedBack { "taskId": "0000003", "warehouseCode": "taiwan", "taskType": "out", "robotId": "r1", "taskStatus": "applyTask" "layer": "3" } |  |  |
|  | 应答 | { "code": "200", "msg": "SUCCESS" "data": {} } |  |  |

- 设备状态 *

| 接口名 | checkRobotStatus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能说明 | 向上位系统上报小车工作状态与位置 |  |  |  |
| 接口协议 | REST：{ http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/checkRobotStatus} |  |  |  |
| 提供方 | SEMA-RCS |  |  |  |
| 调用方 | 上位系统 |  |  |  |
| 请求参数 | 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
|  | level | String | 是 | 层编号:1,2,3,4（为null值：获取所有小车编号） |
|  | warehouseCode | String | 是 | 仓库唯一标识(taiwan) |
| 应答 | code | String | 是 | 响应码： 200：接收成功， 403：校验失败 999：异常 |
|  | msg | String | 是 | 响应消息或错误消息 |
|  | robotData |  |  | 穿梭车状态 |
|  | robotId | String | 是 | 穿梭车唯一编号 |
|  | status | Integer | 是 | 1.空闲 2.任务中 3.充电中 4.异常 5.离线 |
|  | errorMsg | String | 否 | 异常信息 |
|  | hasPallet | Bool | 是 | 是否有托盘 |
|  | location | String | 是 | 穿梭车当前位置 |
|  | taskId | String | 否 | 上位任务id |
|  | layer | String | 是 | 层号（1,2,3,4）,充电层号：101，102，103，104 |
|  | battery | String | 是 | 电量（0<battery<=100） |
| 备注 |  |  |  |  |
| 示例 | 请求 | REST：POST http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/checkRobotStatus { "level": "2", "warehouseCode": "taiwan" } |  |  |
|  | 应答 | { "code": "200", "msg": "SUCCESS", “list”: [ { “robotId”:”r1”, "status": 1, “errorMsg”:””, “hasPallet”：false, "location": "1-1101", "taskId": "123131", "layer": "1", "battery": "24" } ] } |  |  |

- 释放托盘*

| 接口名 | removePallet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能说明 | 上位系统释放托盘(栈板从出入库口拿走) |  |  |  |
| 接口协议 | REST:{ http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/ removePallet } |  |  |  |
| 提供方 | SEMA-RCS |  |  |  |
| 调用方 | 上位系统 |  |  |  |
| 请求参数 | 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
|  | containerCode | String | 是 | 上位系统需要释放的托盘 |
|  | warehouseCode | String | 是 | 仓库唯一标识(taiwan) |
|  | reason | String | 否 | 取消原因 |
| 应答 | code | String | 是 | 响应码： 200：接收成功， 403：校验失败 999：异常 |
|  | msg | String | 是 | 响应消息或错误消息 |
| 备注 |  |  |  |  |
| 示例 | 请求 | REST：POST http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/removePallet { "containerCode": "PC232323", "warehouseCode": "taiwan", "reason": "释放托盘", } |  |  |
|  | 应答 | { "code": "200", "msg": "SUCCESS" "data": {} } |  |  |

- 任务开关*

| 接口名 | startTask |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能说明 | 开启关闭任务 |  |  |  |
| 接口协议 | REST:{ http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/startTask } |  |  |  |
| 提供方 | SEMA-RCS |  |  |  |
| 调用方 | 上位系统 |  |  |  |
| 请求参数 | 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
|  | isOpen | Bool | 是 | 开启:true 关闭:false |
| 应答 | code | String | 是 | 响应码： 200：接收成功， 403：校验失败 999：异常 |
|  | msg | String | 是 | 响应消息或错误消息 |
| 备注 |  |  |  |  |
| 示例 | 请求 | REST：Get http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/startTask?isOpen=true |  |  |
|  | 应答 | { "code": "200", "msg": "SUCCESS" "data": {} } |  |  |

- 任务状态*

| 接口名 | getTaskStatus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能说明 | 获取任务开启关闭状态 |  |  |  |
| 接口协议 | REST:{ http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/ getTaskStatus } |  |  |  |
| 提供方 | SEMA-RCS |  |  |  |
| 调用方 | 上位系统 |  |  |  |
| 请求参数 | 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
| 应答 | code | String | 是 | 响应码： 200：接收成功， 403：校验失败 999：异常 |
|  | msg | String | 否 | 响应消息或错误消息 |
|  | data | Map<String,Object> | 否 | 扩展补充 |
|  | taskStatus | Bool | 否 | 任务状态:true/false |
| 备注 |  |  |  |  |
| 示例 | 请求 | REST：Get http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/getTaskStatus |  |  |
|  | 应答 | { "code": "200", "msg": "SUCCESS" "data": { taskStatus:ture, } } |  |  |

- 任务告警恢复*

| 接口名 | resolvingRobotAlarms |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能说明 | 1.车辆告警恢复 2.报警后修改任务目的地 3.取消当前异常任务绑定关系 |  |  |  |
| 接口协议 | REST:{ http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/ resolvingRobotAlarms } |  |  |  |
| 提供方 | SEMA-RCS |  |  |  |
| 调用方 | 上位系统 |  |  |  |
| 请求参数 | 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
|  | taskId | String | 是 | 上位任务唯一标识 |
|  | businessEnd | String | 是 | 业务终点：最终抵达的终点 |
|  | robotCode | String | 是 | 车辆编号 |
|  | robotLocation | String | 是 | 车辆位置:23_23_1 |
|  | cancleTask | Bool | 是 | 报警无法恢复的任务作废 |
| 应答 | code | String | 是 | 响应码： 200：接收成功， 403：校验失败 999：异常 |
|  | msg | String | 否 | 响应消息或错误消息 |
|  | data | Map<String,Object> | 否 | 扩展补充 |
| 备注 |  |  |  |  |
|  | 应答 | { "code": "200", "msg": "SUCCESS" "data": {} } |  |  |

- 增加托盘*

| 接口名 | createPallet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能说明 | 上位系统增加托盘(直接将栈板放置空货位) |  |  |  |
| 接口协议 | REST:{ http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/createPallet } |  |  |  |
| 提供方 | SEMA-RCS |  |  |  |
| 调用方 | 上位系统 |  |  |  |
| 请求参数 | 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
|  | containerCode | String | 是 | 上位系统需要释放的托盘 |
|  | warehouseCode | String | 是 | 仓库唯一标识(taiwan) |
|  | location | String | 是 | 放置托盘货位(2_4_1) |
| 应答 | code | String | 是 | 响应码： 200：接收成功， 403：校验失败 999：异常 |
|  | msg | String | 是 | 响应消息或错误消息 |
|  | data | Map<String,Object> | 否 | 扩展补充 |
| 备注 |  |  |  |  |
| 示例 | 请求 | REST：POST http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/createPallet { "containerCode": "PC232323", "warehouseCode": "taiwan", "location": "2_4_1", } |  |  |
|  | 应答 | { "code": "200", "msg": "SUCCESS" "data": {} } |  |  |

- 设备状态修改*

| 接口名 | updateRobotStatus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能说明 | 修改空闲状态下的车辆状态和位置坐标 |  |  |  |
| 接口协议 | REST:{ http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/ updateRobotStatus } |  |  |  |
| 提供方 | SEMA-RCS |  |  |  |
| 调用方 | 上位系统 |  |  |  |
| 请求参数 | 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
|  | robotCode | String | 是 | 车辆编号 |
|  | location | String | 是 | 修改车辆位置 |
|  | status | String | 是 | 车辆状态： disabled ：不可用 enable：可用 |
| 应答 | code | String | 是 | 响应码： 200：接收成功， 403：校验失败 999：异常 |
|  | msg | String | 否 | 响应消息或错误消息 |
|  | data | Map<String,Object> | 否 | 扩展补充 |
| 备注 |  |  |  |  |
|  | 应答 | { "code": "200", "msg": "SUCCESS" "data": {} } |  |  |

- 暂停开关*

| 接口名 | isActionPause |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能说明 | 暂停下一段即将执行行驶指令 |  |  |  |
| 接口协议 | REST:{ http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/isActionPause } |  |  |  |
| 提供方 | SEMA-RCS |  |  |  |
| 调用方 | 上位系统 |  |  |  |
| 请求参数 | 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
|  | isPause | Bool | 是 | 开启:true 关闭:false |
| 应答 | code | String | 是 | 响应码： 200：接收成功， 403：校验失败 999：异常 |
|  | msg | String | 是 | 响应消息或错误消息 |
|  | data | Map<String,Object> | 否 | 扩展补充 |
| 备注 |  |  |  |  |
| 示例 | 请求 | REST：Get http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/isActionPause |  |  |
|  | 应答 | { "code": "200", "msg": "SUCCESS" "data": {} } |  |  |

- 暂停状态*

| 接口名 | getActionPauseStatus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能说明 | 获取暂停开关状态 |  |  |  |
| 接口协议 | REST:{ http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/ getActionPauseStatus } |  |  |  |
| 提供方 | SEMA-RCS |  |  |  |
| 调用方 | 上位系统 |  |  |  |
| 请求参数 | 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
| 应答 | code | String | 是 | 响应码： 200：接收成功， 403：校验失败 999：异常 |
|  | msg | String | 否 | 响应消息或错误消息 |
|  | data | Map<String,Object> | 否 | 扩展补充 |
|  | isPause | Bool | 否 | 任务状态:true/false |
| 备注 |  |  |  |  |
| 示例 | 请求 | REST：Get http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/getActionPauseStatus |  |  |
|  | 应答 | { "code": "200", "msg": "SUCCESS" "data": { isPause:ture, } } |  |  |

- 紧急制动*

| 接口名 | emergencyBrake |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能说明 | 暂停下一段即将执行行驶指令 |  |  |  |
| 接口协议 | REST:{ http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/emergencyBrake } |  |  |  |
| 提供方 | SEMA-RCS |  |  |  |
| 调用方 | 上位系统 |  |  |  |
| 请求参数 | 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
| 应答 | code | String | 是 | 响应码： 200：接收成功， 403：校验失败 999：异常 |
|  | msg | String | 是 | 响应消息或错误消息 |
|  | data | Map<String,Object> | 否 | 扩展补充 |
| 备注 |  |  |  |  |
| 示例 | 请求 | REST：Get http://{ip}:8800/IRCS/taskInfo/emergencyBrake |  |  |
|  | 应答 | { "code": "200", "msg": "SUCCESS" "data": {} } |  |  |